FR5 机械臂避障抓取算法

FR5 机械臂避障抓取算法测试缺陷报告书（模块一）

| 日 期 | 版 本 | 说明 | 作 者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-11 | v1.0 | 第一轮冒烟测试：执行模块一 34 条用例，OK 30 / NG 4，发现缺陷 001~004；同日由人工代码审查发现并修复缺陷 005（未经过 NG 状态） | 邱俊翔 |
| 2026-09-14 | v1.1 | 修复缺陷 001、002 并回归验证，第二轮 OK 32 / NG 2；收紧 TC-ALG-039 为真断言（缺陷 005 的回归守护）；缺陷 003、004 经实测评估后延期，本轮不修复 | 邱俊翔 |

1引言	3

1.1编写目的	3

1.2背景	3

1.3定义	3

1.4参考资料	4

2测试环境	4

2.1硬件环境	4

2.2软件环境	5

3模块一冒烟测试	5

3.1被测软件	5

3.2测试策略	5

3.3执行步骤	6

3.4缺陷表	6

FR5 机械臂避障抓取算法	6

表3.4.1  001-目标贴近基座竖直轴线时逆解开方为负，动作含 NaN	7

表3.4.2  002-动作量级达 ±100，超出 [-1,1] 接口契约	9

表3.4.3  003-避障策略恒被裁剪且释放阈值定时失效，目标角跳变最大 184.6°	12

表3.4.4  004-瞄准点人为前移吃掉抓取余量，40/40 回合都跑满 97 步以上	16

表3.4.5  005-超出可达范围时弃权返回 None，下游 np.clip 抛 TypeError	19

3.5结果分析和结论	22

1引言

1.1编写目的

本文档记录在 FR5 机械臂避障抓取算法（2024 种子杯参赛程序）的测试过程中所发现的所有缺陷，并记录每个缺陷的修复与验证过程。预期的读者范围包括：

- 项目指导教师

- 测试负责人

- 算法开发人员

1.2背景

说明：本软件是 FR5 机械臂避障抓取算法（2024 种子杯机械臂避障竞赛参赛程序），采用 Python 3.13 配合 PyBullet 物理仿真引擎开发，全部推理逻辑实现在仓库根目录的 team_algorithm.py 中。

本软件名称：FR5 机械臂避障抓取算法

本项目的任务提出者：2024 种子杯机械臂避障竞赛组委会

开发者：邱俊翔（华中科技大学 软件学院）

用户：参赛队伍、评测系统（test.py 官方驱动）

实现网络：无（全部计算在本机完成，不依赖网络）

1.3定义

NaN：Not a Number，浮点运算的非法结果（如对负数开平方）。
质心帧 / 连杆帧：PyBullet 的 getLinkState(id, i) 中，i=0 返回连杆质心位置，i=4 返回连杆坐标系原点位置，二者相差一个惯性偏置（本模型为 0.076122 m）。
契约（接口契约）：被调用模块对返回值作出的承诺；本模块的契约为「返回形状 (6,) 的有限实数数组，取值落在 [-1,1]」。
裁剪（clip）：把数值限制到给定区间的运算，不改变区间内的值。
Muli：算法中人为设置的目标瞄准点前移量，见缺陷 004。
冒烟测试：在正式测试前，对优先级最高的测试项执行的一轮快速验证。
D 编号：开发过程中在源码注释与本报告分析中使用的内部编号，与本文档正式缺陷编号 001~005 的对应关系为 D1→001、D2→002、D3+D4→003（两条耦合缺陷合并为一条）、D5→004、D0→005。
缺陷状态：已解决（含修复与验证）/ 已关闭（验证通过后关闭）/ 延期（缺陷成立且已记录风险，但经实测评估后本轮不修复，保留 NG 用例持续跟踪）。本轮缺陷 003、004 的状态为「延期」。
自建 40 场景组：本轮为评估缺陷影响面而建立的回归采样集，取 Env(is_senior=True, seed=k)，k = 1~40，每个种子新建环境与算法实例、各跑一个回合。官方驱动 test.py 只使用 seed=100 单环境跑 100 回合，并不使用该采样集；本报告中凡「自建 40 场景组」的数字均指前者。

1.4参考资料

| 序号 | 标题 | 文件名称 | 发表日期 | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 种子杯机械臂避障竞赛 赛题说明与算法文档 | docs.docx | — | 竞赛组委会 |
| 2 | FR5 六轴机械臂 URDF 模型与物理参数 | fr5_description/urdf/fr5v6.urdf | — | 竞赛组委会 |
| 3 | PyBullet 官方文档 | https://pybullet.org | — | PyBullet 官方 |
| 4 | 软件测试与质量保证 课程讲义 | — | 2026 | 武剑洁 |
| 5 | 本仓库测试代码与用例清单 | tests/ 目录；附录1：测试用例清单（模块一）.xlsx | 2026-09 | 邱俊翔 |

2测试环境

2.1硬件环境

CPU：x86_64 多核处理器；内存：16 GB；硬盘：SSD；显示器：常规分辨率。本测试为纯数值与物理仿真测试，不依赖 GPU。

2.2软件环境

操作系统：Windows 11（10.0.26200）。
开发平台：Python 3.13.0。
关键库：numpy 2.3.0、pybullet（物理仿真）、pytest 9.1.1（测试执行）、openpyxl 3.1.5（用例清单导出）、python-docx 1.2.0（文档生成）。
被测系统为单机程序，无数据库、无网络环境要求。

3模块一冒烟测试

3.1被测软件

被测软件为 FR5 机械臂避障抓取算法，被测版本为仓库提交 1f0f52d。
代码存放位置（仓库 e:\Project\种子杯2024）：
  team_algorithm.py    —— 被测算法主体（提交评测的脚本）
  team_algorithm_60.py —— 早期版本的留档。它正是缺陷 005 的原件：
                          提交 e78d309 之前的 team_algorithm.py 与本文件逐字节相同，
                          该次提交把被测入口切换为最新脚本、把旧版本留档为此文件
  env.py / test.py     —— 官方评测环境与驱动，只读，不作为被测对象
  tests/               —— 模块一的测试代码与用例清单生成脚本

3.2测试策略

本轮冒烟测试针对模块一（测试基础实践），覆盖以下六类测试项，并优先展开其中优先级为「高」的用例：
  输入解析、接口契约、逆解健壮性、动作输出、避障策略、端到端场景。
测试用例设计方法：等价类划分、边界值分析、场景法。
判定基准分两类，来源均已在用例的预期结果中写明：
  (1) 外部契约 —— env.py 的判分与动作裁剪规则（成功阈值 0.05 m；动作逐轴裁剪到 [-1,1]），以及 team_algorithm.py 基类声明的动作取值范围；
  (2) 本轮为本项目补充用例建立的工程判据 —— TC-ALG-053 的「相邻步目标角跳变 ≤ 30°」（依据：策略每步重解目标角，跳变过大会使机械臂无法跟踪）、TC-ALG-054 的「最终距离 ≤ 0.04 m」（依据：在成功阈值 0.05 m 之上预留 20% 余量）。
共 34 条用例，其中 4 条（TC-ALG-051~054）为本轮为覆盖数值健壮性、接口契约、策略可实施性与收敛余量而补充。

3.3执行步骤

1. 获取被测软件：git clone 本仓库，并检出提交 1f0f52d。
2. 搭建测试环境：pip install -r requirements.txt。
3. 执行用例：在仓库根目录运行 python tests/run_cases.py，脚本按用例清单逐条执行并统计 OK / POK / NG / NT。
4. 导出用例清单：python tests/make_excel.py 生成《附录1：测试用例清单（模块一）.xlsx》。
5. 缺陷复现与验证：对每个未通过用例，取出修复前版本源码（git show <修复提交>^:team_algorithm.py）与本版本各跑同一条复现命令，对照记录实际结果。
6. 端到端回归，跑两组：
   ① 自建 40 场景组：Env(is_senior=True, seed=k, gui=False)，k = 1~40，每个种子新建环境与算法实例、各跑一个回合。本报告中用于横向对比（修复前后、候选修法）的数字均出自这一组。
   ② 官方驱动组：完全按官方 test.py 的方式，env = Env(is_senior=True, seed=100, gui=True) 与单个算法实例复用，跑 100 个回合。
两组均记录得分、碰撞、最终距离与逐步目标角序列。

3.4缺陷表

FR5 机械臂避障抓取算法

本次模块一冒烟测试共记录 5 个缺陷，按发现顺序编号 001~005，缺陷如表所示。其中 001~004 由本轮补充的用例 TC-ALG-051~054 发现；005 由人工代码审查发现（早于上述用例存在，详见该缺陷表的【发现方式】），其回归守护由本轮收紧后的 TC-ALG-039 承担。

表3.4.1  001-目标贴近基座竖直轴线时逆解开方为负，动作含 NaN

| 测试人 | 邱俊翔 |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | FR5 机械臂避障抓取算法 |  |  | 功能编号 |  |  | ALG-01 |  |  |  |
| 测试项编号 | 逆解健壮性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | FR5-ALG-REQ-11：逆解模块在工作空间内的任意合法目标下，均应输出有限（非 NaN/Inf）的关节动作量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | TC-ALG-051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 高 |  | 优先级 |  |  | 高 |  |  | 状态 | 已关闭 |
| 分配给 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 001-目标贴近基座竖直轴线时逆解开方为负，输出的动作含 NaN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 【缺陷现象】 以中立位为起始、目标取 (0.05, 0.05, 0.30) 时，get_action() 返回的 6 维动作中有 4 维为 NaN， 并伴随运行时警告 RuntimeWarning: invalid value encountered in sqrt。 【复现步骤】 1. 取出缺陷版本源码（修复前 = 提交 214b655 的父版本 5eba2db）： git show 214b655^:team_algorithm.py > pre_d1.py 2. 以中立位为起始观测、目标 (0.05,0.05,0.3)、障碍 (0.1,0.6,0.2) 构造观测并调用： act = MyCustomAlgorithm().get_action( make_obs(NEUTRAL, [0.05,0.05,0.3], [0.1,0.6,0.2]), None) 3. 检查返回动作是否全为有限值：np.isfinite(np.asarray(act, dtype=float)).all() 【预期结果】 动作 6 个分量均为有限数值，不含 NaN/Inf。 【实际结果】 action = [ nan nan nan nan -40.542 0.000 ] np.isfinite(action).all() = False 伴随 RuntimeWarning: invalid value encountered in sqrt。 【触发边界（实测）】 固定障碍 (0.1,0.6,0.2)、目标高度 z=0.30，令目标水平投影距离 pec 由 0.00 递增至 0.30（步长 0.01）： pec ≤ 0.10 m 的 11 个采样点全部产生 NaN； pec ≥ 0.11 m 的 20 个采样点全部正常。 即目标落在基座竖直轴线半径约 0.10 m 的圆柱内时必现。 【根因分析】 修复前源码 team_algorithm.py:388： p4l = np.sqrt(pec**2 - p4ey**2) + p4ex pec 为目标到基座竖直轴线的水平投影距离，p4ey 为腕心横向偏置。二者相当（目标贴近轴线）时 开方项为负，np.sqrt 返回 NaN，并沿 a1~a4 一路传播；后置的 np.clip(action,-1,1) 不拦截 NaN， 动作原样输出。 【下游影响（实测）】 把该 NaN 动作交给真实环境： 第 1 拍 env.step(NaN) 返回正常 —— env.py:127 先调用 reward()，读的是尚未被污染的状态； 紧随其后的 env.get_dis() 抛出 ValueError: Found zero norm quaternions in `quat`. 崩溃点在 env.py:127 的 reward() -> get_dis() -> getLinkState 读取已被 NaN 污染的四元数。 测试驱动 test.py 的驱动循环没有 try/except，故 NaN 动作下发后，下一次 env.step() 即中断 整场 100 回合评测。 【影响面（自建 40 场景组实测）】 is_senior=True、随机种子 1~40 各跑一个回合：NaN 动作步数 0、崩溃 0 回合、平均得分 97.23。 官方采样目标 y∈[0.8,0.9] 使 pec ≥ 0.8 m，远离触发区，故本缺陷在常规评测中不显现， 属潜伏缺陷；但一旦目标分布扩展到近轴区域即中断全场评测，故定为高严重程度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | 潜伏缺陷，常规评测不触发；由补充的边界值用例 TC-ALG-051 主动构造近轴目标发现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  | 邱俊翔 |  |  | 解决日期 |  |  | 2026-09-12 |  |  |
| 解决build |  | commit 214b655 |  |  | 解决方案 |  |  | 逆解入口增加可达性判据，不可解时退化为保持姿态 |  |  |
| 解决详细描述 |  | 【修复】 在开方运算之前加入前置判据，当开方项显著为负时不再求解该构型，而是退化为保持姿态、返回零动作： # 腕心横向偏置 p4ey 由当前姿态决定。目标水平投影距离 pec 与之相当 # （即目标贴近基座竖直轴线）时，平面上该构型无解，开方项为负， # NaN 会沿 a1~a4 一路传播出去。此处退化为保持姿态：返回零动作。 if pec**2 - p4ey**2 < 0.1 * p4ey**2: self.step += 1 return np.zeros(6) p4l = np.sqrt(pec**2 - p4ey**2) + p4ex 【验证】 1. 同一条复现命令，修复前 / 修复后对照： 修复前：action = [ nan nan nan nan -40.542 0.000 ]，全有限 = False，伴 sqrt 警告 修复后：action = [ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]，全有限 = True，无警告 2. 触发边界全程复测：pec ∈ [0.00, 0.30] 共 31 个采样点全部返回有限动作。 3. 自建 40 场景组回归：NaN 动作步数 0、崩溃 0 回合，平均得分 97.23 —— 与修复前完全一致， 说明该判据只在原本就不可解的区域生效，不影响常规目标下的抓取行为。 4. 用例 TC-ALG-051 由 NG 转 OK（判据：动作 6 个分量均为有限数值）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  | 邱俊翔（测试） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4.2  002-动作量级达 ±100，超出 [-1,1] 接口契约

| 测试人 | 邱俊翔 |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | FR5 机械臂避障抓取算法 |  |  | 功能编号 |  |  | ALG-01 |  |  |  |
| 测试项编号 | 动作输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | FR5-ALG-REQ-12：get_action 返回的动作应落在基类声明的 [-1,1] 区间内，不由调用方代为裁剪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | TC-ALG-052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 中 |  | 优先级 |  |  | 中 |  |  | 状态 | 已关闭 |
| 分配给 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 002-动作量级达 ±100，超出 [-1,1] 接口契约，长期依赖环境兜底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 【缺陷现象】 常规目标 (0, 0.85, 0.2) 下，get_action() 返回的动作最大绝对值达 100.000， 6 个轴中有 5 个超出 [-1,1] 契约区间。 【复现步骤】 1. 取出缺陷版本源码（修复前 = 提交 650fb36 的父版本 c553e1a）： git show 650fb36^:team_algorithm.py > pre_d2.py 2. 调用 get_action 并统计动作绝对值最大值： act = MyCustomAlgorithm().get_action( make_obs(NEUTRAL, [0.0,0.85,0.2], [0.1,0.6,0.2]), None) print(float(np.max(np.abs(act)))) 3. 核对返回值是否满足基类声明的 [-1,1] 区间。 【预期结果】 max¦action¦ ≤ 1.0。 【实际结果】 action = [ +100.000 +100.000 +100.000 +100.000 +29.458 +0.000 ] max¦action¦ = 100.000 ¦action¦ > 1 的轴数 = 5/6 【根因分析】 修复前源码 team_algorithm.py:530-535： action = self.target - angles actionmax = np.max(np.abs(action)) if actionmax > 1: # action /= actionmax pass 归一化语句被注释掉只剩 pass，actionmax 算完即弃。动作以关节角误差的原值（单位：度）直接输出， 而 team_algorithm.py:241 的基类注释明确声明 action 范围为 [-1,1]；env.py:122-123 依靠 np.clip(action,-1,1) 兜底。算法等于把绝大部分控制量交给环境去裁，接口契约名存实亡。 【影响面（自建 40 场景组实测）】 is_senior=True、随机种子 1~40 各跑一个回合，累计 17309 个「轴×步」的动作值超出 [-1,1]， 占全部轴步的约 73%。本缺陷在常规评测中持续发生，属活跃缺陷， 只是被 env.py:122-123 的裁剪掩盖为无功能后果。 【修复方案取舍（实测）】 先按"更正确"的方向试过恢复归一化 action /= actionmax，实测端到端得分由 100 掉到 0： 按最大分量归一化会把非最大轴按比例压小，而 env 是对每个轴独立饱和到 ±1°， 在 100 步预算已无余量的前提下（见缺陷 004），压小非最大轴直接导致抓取不收敛。 最终采用与环境一致的逐轴饱和，使下发量与被环境裁剪后的结果逐位相同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | 与缺陷 004 相关：正是因为步数预算已无余量，才不能改用按 actionmax 归一化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | 活跃缺陷，自建 40 场景组下约 73% 的轴步越契约，由 env.py:122-123 的 np.clip 掩盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  | 邱俊翔 |  |  | 解决日期 |  |  | 2026-09-14 |  |  |
| 解决build |  | commit 650fb36 |  |  | 解决方案 |  |  | 动作出口自行饱和至 [-1,1]，不再依赖调用方裁剪 |  |  |
| 解决详细描述 |  | 【修复】 在动作出口处显式饱和到契约区间，并写明为何不能用归一化： action = self.target - angles action = np.nan_to_num(action, nan=0.0, posinf=0.0, neginf=0.0) actionmax = np.max(np.abs(action)) # 基类约定 action 落在 [-1,1]（见本文件 get_action 的 docstring）， # env.py:122-123 也按该区间裁剪。原先此处只留 pass，等于把 ±100° 的 # 关节误差原样下发、靠环境替我们守约。这里自行饱和到同一区间：做的正是 # env 那一步，故实际下发量逐位不变，只是不再依赖被调用方兜底。 # 不要改成按 actionmax 归一化：那会把非最大轴按比例压小，而 100 步 # 预算已无余量，实测端到端得分由 100 掉到 0（见缺陷报告 D2）。 action = np.clip(action, -1.0, 1.0) 【验证】 1. 同一条复现命令，修复前 / 修复后对照： 修复前：action = [ +100.000 +100.000 +100.000 +100.000 +29.458 +0.000 ]， max¦action¦ = 100.000，越契约轴 5/6 修复后：action = [ +1.000 +1.000 +1.000 +1.000 +1.000 +0.000 ]， max¦action¦ = 1.000，越契约轴 0/6 2. 自建 40 场景组回归：平均得分 97.23，与修复前一致 —— 印证"环境原本就在裁同样的值"， 本修复消除了对调用方兜底的依赖，未改变实际下发指令。 3. 用例 TC-ALG-052 由 NG 转 OK（判据：max¦action¦ ≤ 1.0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  | 邱俊翔（测试） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4.3  003-避障策略恒被裁剪且释放阈值定时失效，目标角跳变最大 184.6°

| 测试人 | 邱俊翔 |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | FR5 机械臂避障抓取算法 |  |  | 功能编号 |  |  | ALG-01 |  |  |  |
| 测试项编号 | 避障策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | FR5-ALG-REQ-14：策略每步重新解算目标关节角时，相邻两步下达的目标角变化量应在机械臂单步可跟踪的范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | TC-ALG-053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 中 |  | 优先级 |  |  | 中 |  |  | 状态 | 延期（本轮不修复） |
| 分配给 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 003-避障策略姿态恒被 ±100° 裁剪且释放阈值定时失效，相邻步目标角跳变最大 184.6° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 【缺陷现象】 逐回合记录每步下达的 self.target（目标关节角，单位：度），相邻两步之差的绝对值最大者为： 自建 40 场景组中 40/40 全部超过 30° 判据， 最小 105.0°、中位 175.1°、平均 170.9°、最大 184.6°。 单场景（种子 1000，目标 (0,0.85,0.2)、障碍 (0,0.6,0.2)）：93 步回合内最大跳变 177.4°， 出现在第 4→5 步的 j2 轴，目标角由 42.4° 瞬间变为 -135.0°。 （该轴的逆解原始输出恒为 -135.0°；是策略覆盖把它抬到 +90.0° 并一直顶在裁剪边界上， 第 5 步释放后才落回真值 —— 90.0° 是覆盖后的值，不是跳变的起点。） 【复现步骤】 1. 跑完整回合并逐步记录下达的目标角： env = fresh_env(seed=1000, target=[0.0,0.85,0.2], obstacle=[0.0,0.6,0.2]) while not env.terminated and env.step_num < 100: act = alg.get_action(env.get_observation(), env) log.append(np.array(alg.target, dtype=float)) env.step(act) 2. 计算 np.max(np.abs(np.diff(np.asarray(log), axis=0)))，得 177.4°。 3. 为定位跳变来源，把 team_algorithm.py 读成文本、在策略覆盖块前后各插一行探针写出临时模块再导入 （不修改仓库文件），分别记录： RAW 逆解原始输出 a1..a4（策略覆盖之前） OVR 策略覆盖之后的 a1..a4 TGT self.target（再经 base_angles ± 100 裁剪） 【预期结果】 相邻步目标角跳变 ≤ 30°。 【实际结果】 单场景 177.4°，自建 40 场景组 40/40 超标。 【根因分析】 本项由两个互相耦合的缺陷构成，必须同时修复，故合并记为一条。 D3 —— 策略姿态超出机械臂物理能力，恒被裁剪 策略覆盖块（team_algorithm.py:446-477）把 a1..a4 直接置为硬编码姿态 ±180 / 90 / 180 / 180。 探针实测这些值距 base_angles 达 142~344°，而 np.clip(diff, -100.0, 100.0) 会把偏差恒定裁到 ±100°， 故每步下达的目标角实际恒等于 "base_angles ± 100" 这条裁剪边界。 全 40 回合统计：裁剪前越限步数中位 77 步；逐回合的越限步数占比最低 46.0%、中位 78.6%、 算术平均 73.8%、最高 86.7%（回合步数本身为 97~100 步）。 换言之，避障策略的绝大部分从未被真正执行，一直在裁剪边界上被截断。 D4 —— 释放阈值随步数线性衰减，定时失效 覆盖块的释放判据为 abs(Aa1) < 90 - self.step abs(Aa2) < 85 - self.step （A3、A4 同式） self.step 是与几何无关的纯步数计数器，故该阈值在每回合固定失效： 探针实测 A2/A3/A4 恒在第 86 步失效，A1 恒在第 91 步失效。 失效瞬间，目标从裁剪边界瞬移回逆解真值，跨越当前关节角，动作随之反向 —— 这就是最大 184.6° 跳变的直接触发点。 【影响面：策略覆盖块到底贡献了什么（40 种子配对实测）】 变体 平均得分 满分 碰撞 平均距离 最大跳变 A 现状 97.23 32/40 1 0.04804 184.6° B 覆盖全关（保留 sig_reset 的避障姿态） 77.28 25/40 11 0.04946 0.0° C 覆盖全开（去掉 - self.step） 0.00 0/40 0 1.12851 189.7° 三条结论： 1. 逆解本身完全平滑 —— B 变体在 40 回合中跳变恒为 0.0°，说明 40 回合中全部超标（>30°）的跳变 100% 由策略覆盖块造成，与逆解无关。 2. 覆盖块是承重的 —— 关掉它碰撞由 1/40 升到 11/40（每次碰撞扣 80 分），不能简单删除。 3. "- self.step" 衰减是当前错误策略的唯一刹车 —— 去掉它端到端得分掉到 0.00、 平均距离 1.12851 m。 【已实测否决的候选修法（40 种子配对）】 修法 平均得分 满分 最大跳变 限速器 RATE=5 5.86 0/40 5.0° 限速器 RATE=10 20.31 1/40 10.0° 限速器 RATE=20 60.47 1/40 20.0° 限速器 RATE=30 76.66 1/40 30.0° 覆盖全关 77.28 25/40 0.0° 覆盖全开（去掉 - self.step） 0.00 0/40 189.7° 现状（不改） 97.23 32/40 184.6° 唯一能同时满足"跳变 ≤ 30°"的限速类修法，得分最高只到 76.66（RATE=30），比现状低 20.57 分； 得分次高的覆盖全关方案（77.28）又使碰撞由 1/40 恶化到 11/40。六个候选全部劣于现状。 【为何不能只改阈值：不可达性论证】 env 的动作只取决于 sign(target − angles)：action = np.clip(target − angles, -1, 1)， 当 ¦target − angles¦ > 1° 时动作恒为 ±1°，与距离大小无关。设第 k 拍与第 k+1 拍动作相同，则要求 第 k 拍：t_old > θ_k + 1 第 k+1 拍：t_new < θ_{k+1} − 1 本场景实测给出 t_old > −57.6°、t_new < −59.6°，而两拍目标之间相距 177°。 若要求跳变 ≤ 30°，则 t_old 与 t_new 至多相差 30°，与上式矛盾。 即"相邻步跳变 ≤ 30°"与"动作序列不变"在数学上不可兼得：任何仅调整目标角取值的修法， 要么突破跳变约束，要么改变动作序列而使抓取不收敛。 要同时满足两者，须重构避障路径规划本身（按关节空间连续的轨迹逐点生成避障构型）， 超出本轮缺陷修复的范围。 【处置】 经上述评估，本缺陷本轮不修复。TC-ALG-053 保持 NG 状态，作为已知风险记录在案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | 与缺陷 004 同源：两者都源于 100 步预算被吃满，本缺陷是其在目标角序列上的表现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | 由 40 种子配对实测覆盖，非单场景偶发；六个候选修法均实测否决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  | — |  |  | 解决日期 |  |  | — |  |  |
| 解决build |  | — |  |  | 解决方案 |  |  | 本轮不修复（经实测评估后接受现状） |  |  |
| 解决详细描述 |  | 【本轮不修复的理由】 1. 现状得分最优：六个候选修法实测平均得分 0.00~77.28，全部低于现状 97.23； 其中得分次高的"覆盖全关"（77.28）还把碰撞由 1/40 恶化到 11/40。 2. 判据与收敛在数学上互斥：见详细描述中的不可达性论证 —— "跳变 ≤ 30°"与"动作序列不变"不可兼得。 3. 真正修复须重构路径规划，属独立任务，不应与缺陷修复混在一起提交，否则回归范围不可控。 【已建立的回归守护】 TC-ALG-053 保持 NG，持续暴露该缺陷；后续若重构避障规划，该用例即为验收判据 （相邻步目标角跳变 ≤ 30°）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  | —（延期，本轮不关闭） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4.4  004-瞄准点人为前移吃掉抓取余量，40/40 回合都跑满 97 步以上

| 测试人 | 邱俊翔 |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | FR5 机械臂避障抓取算法 |  |  | 功能编号 |  |  | ALG-01 |  |  |  |
| 测试项编号 | 端到端场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | FR5-ALG-REQ-15：抓取收敛后夹爪与目标的最终距离应显著小于成功阈值 0.05 m，保留工程余量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | TC-ALG-054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 低 |  | 优先级 |  |  | 低 |  |  | 状态 | 延期（本轮不修复） |
| 分配给 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 004-瞄准点人为前移吃掉抓取余量，40/40 回合都跑满 97 步以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 【缺陷现象】 单场景（种子 1000，目标 (0,0.85,0.2)、障碍 (0,0.6,0.2)）回合结束时，夹爪-目标距离为 0.04850 m， 距成功阈值 0.05 m 仅余 0.0015 m（即只留了 3% 的余量）。 同一目标分布下的自建 40 场景组：40/40 回合的步数落在 97~100 步之间 （最少 97 步、中位 99 步、最多 100 步）， 即吃掉 98% 的步数预算。 【复现步骤】 1. 跑完整回合并记录最终夹爪-目标距离： env = fresh_env(seed=1000, target=[0.0,0.85,0.2], obstacle=[0.0,0.6,0.2]) steps, dist, score, omin = run_episode(alg, env) 2. 核对 dist 与成功阈值 0.05 m 的差距。 【预期结果】 最终距离 ≤ 0.04 m（预留 ≥ 20% 余量）。 【实际结果】 93 步结束，最终距离 0.04850 m，得分 100.00。 【根因分析】 源码 team_algorithm.py:274（sig_reset 内）： self.Muli = 0.2 - (DESIRE / 100 * 0.15) # DESIRE = 101 -> 0.0485 该值被用作瞄准点偏移： relative_position = A([0, 0, 0.15 + self.Muli]) 即算法故意把瞄准点前移 0.0485 m，使夹爪停在距目标 0.0485 m 处。 docs.docx 自述该偏移是"通过调整预期距离可以有效控制预期分数"的经验取值， 是按时限分数反推的调参结果，不是物理量；它把距离这一维的余量从充裕压到了 3%。 与之耦合的是步数维度的耗竭：env.py:122-123 对每个轴独立饱和到 ±1°/步， 100 步即 100° 的关节行程上限，而中立位到目标位姿的行程需求本就约 98°， 两个维度同时只剩个位数百分比的余量。 【影响面：步数预算敏感度（同 40 种子实测）】 max_steps 平均得分 满分 零分回合 100 97.23 32/40 0 99 95.70 23/40 0 98 91.96 15/40 0 95 69.60 0/40 0 实测零分回合恒为 0：env.py:180 对 d ∈ [0.05, 0.2] 按 100*(1-((d-0.05)/0.15)) 连续给分， 并非"晚一步掉 0 分"的断崖，而是随预算收紧连续劣化。预算少 5 步（100→95）即从 97.23 掉到 69.60。 【候选修法实测否决（Muli 取值配对，40 种子）】 瞄准点 Muli 平均得分 满分 平均距离 最差距离 0.0485 97.23 32/40 0.04804 0.06150 0.015 94.94 32/40 0.03803 0.09557 配对均差 −2.30（更好 5 场 / 持平 28 场 / 更差 7 场）。决定性的两场： 种子 11：距离 0.04729 → 0.07720，得分 100.00 → 81.39 种子 22：距离 0.04750 → 0.06920，得分 100.00 → 85.73 即瞄准点推深后，这两场根本收敛不到阈值以内。 另在 20 个场景上实测 Muli = 0.0：成功由 18/20 降到 15/20。 三个候选值（0.0 / 0.015 / 0.0485）全部劣于原值，故本轮不改。 【为何"余量更小"反而得分更高】 Muli 越大，瞄准点离目标越远，夹爪越早停下，越不容易在末端反复微调而超时； 但它同时把最终距离推向阈值。当前取值正是这一权衡在官方评分规则下的最优点， 代价是工程余量被吃光 —— 这正是本缺陷要记录的风险：一旦评测容差收紧或场景稍有变化， 40/40 的成功会成片失守。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | 与缺陷 002 相关：本缺陷是拒绝按 actionmax 归一化的直接原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | 本缺陷记录的是余量风险而非当前失分；三个候选修法均实测劣于现状。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  | — |  |  | 解决日期 |  |  | — |  |  |
| 解决build |  | — |  |  | 解决方案 |  |  | 本轮不修复（经实测评估后接受现状） |  |  |
| 解决详细描述 |  | 【本轮不修复的理由】 瞄准点 Muli 的取值 0.0485 是官方评分规则下的最优点，而非疏忽： 候选值 0.0485 -> 平均得分 97.23；0.015 -> 94.94；0.0 -> 成功由 18/20 降到 15/20。 三个候选值实测全部劣于原值，改动只会使端到端表现变差。 【已记录的风险】 1. 距离余量仅剩 0.0015 m（阈值的 3%）。 2. 步数预算吃掉 98%：max_steps 由 100 减到 95，平均得分即由 97.23 掉到 69.60。 若后续评测容差收紧或目标分布扩展，本项将首先失守， 需优先重构收敛速度（而非调整瞄准点）来腾出余量。 【已建立的回归守护】 TC-ALG-054 保持 NG，持续暴露余量不足；判据为最终回合距离 ≤ 0.04 m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  | —（延期，本轮不关闭） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4.5  005-超出可达范围时弃权返回 None，下游 np.clip 抛 TypeError

| 测试人 | 邱俊翔 |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | FR5 机械臂避障抓取算法 |  |  | 功能编号 |  |  | ALG-01 |  |  |  |
| 测试项编号 | 异常安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | FR5-ALG-REQ-13：get_action 在任何输入下都应返回形状 (6,) 的有限实数数组，不得返回 None 或非有限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | TC-ALG-039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 高 |  | 优先级 |  |  | 高 |  |  | 状态 | 已关闭 |
| 分配给 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 005-目标超出可达范围时弃权返回 None，下游 np.clip 抛 TypeError 中断评测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 【缺陷现象】 以全零关节角为起始、目标取 (0.00, 0.85, 0.20) 时，get_action() 返回 None 而非动作数组； 调用方 env.py:123 的 np.clip(None,-1,1) 立即抛出 TypeError。 【复现步骤】 1. 缺陷版本源码为团队归档快照 team_algorithm_60.py，弃权路径位于该文件 444-447 行。 2. 以全零关节角为起始观测调用： r = MyCustomAlgorithm().get_action( make_obs([0,0,0,0,0,0], [0.0,0.85,0.2], [0.1,0.6,0.2]), None) 3. 检查返回类型，并把返回值交给 env 同款调用： np.clip(r, -1, 1) 【预期结果】 返回形状 (6,) 的有限实数数组。 【实际结果】 返回类型 = NoneType np.clip(None,-1,1) -> TypeError: '>=' not supported between instances of 'NoneType' and 'int' 【根因分析】 源码 team_algorithm_60.py:444-447： ptarget = A([a1, a2, a3, a4, a5, a6]) pdiff = ptarget - self.base_angles if np.max(np.abs(pdiff)) >= 100.0: return None 算法以"逆解结果相对回合起始位姿的偏差超过 100°"为不可达判据，选择弃权返回 None， 把异常处理责任推给调用方。而 test.py 的驱动循环没有 try/except，整场 100 回合评测就此中断。 【影响面（自建 40 场景组实测）】 is_senior=True、随机种子 1~40 各跑一个回合：返回 None 共 0 次、崩溃 0 回合，属潜伏缺陷。 该弃权路径的触发要求逆解结果相对 base_angles 偏差超过 100°，官方目标分布下不会达到。 但一旦触发，代价是整场评测中断而非单条用例失败，故定为高严重程度。 【发现方式（非用例捕获，由人工代码审查发现）】 本缺陷不是自动化用例发现的，时间线如下（均可由 git 历史逐条核对）： 6a084c1（2026-09-11 08:42，整理代码） 被测脚本 team_algorithm.py 中出现 `return None` 弃权路径。 e78d309（2026-09-11 10:32，修改了脚本名称以确保被测试的脚本是最新脚本） 将被测入口切换为最新脚本，弃权路径随之从被测脚本中消失； 含该路径的版本原样留档为 team_algorithm_60.py（与本提交之前的 team_algorithm.py 逐字节相同）。 1f0f52d（2026-09-14 19:52，收紧用例 TC-ALG-039） 用例收紧为三项真判据，本缺陷至此才获得可用的回归守护。 因此本缺陷的原件至今可在仓库中直接复现，无需回退到历史版本。 【用例侧问题：原断言分辨力不足】 原 TC-ALG-039 的检查函数写成： if r is None: try: np.clip(r, -1, 1) return 'POK', '返回 None 但下游未崩溃（不可达约定需调用方处理）' except TypeError as e: return 'NG', f'返回 None，env.step 中 np.clip 抛出 TypeError: {e}' return 'OK', '未触发弃权路径，正常返回动作' 实测该断言在缺陷存在时确能判 NG（本报告的复现步骤即用它在 team_algorithm_60.py 上 得到 NG），但有两处不足： a. POK 分支是死代码 —— np.clip(None) 必然抛 TypeError，该分支永远执行不到； b. OK 分支不校验返回值 —— 只要没返回 None 就判 OK，无法验证形状 (6,) 与有限性 这两条契约，即缺陷修复后它也守不住契约本身。 故 1f0f52d 将其收紧为三条真判据：返回类型、形状 (6,)、全部有限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | 与缺陷 001、002 同属「动作出口契约」一类：三者都要求 get_action 的任何返回值都必须满足 (6,) 有限实数数组的契约。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | 潜伏缺陷，常规评测不触发；由人工代码审查发现（e78d309 修复），由收紧后的 TC-ALG-039 守护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  | 邱俊翔 |  |  | 解决日期 |  |  | 2026-09-11 |  |  |
| 解决build |  | commit e78d309 + commit 1f0f52d |  |  | 解决方案 |  |  | 移除弃权路径；动作出口统一做 nan_to_num 与饱和；收紧 TC-ALG-039 为真断言 |  |  |
| 解决详细描述 |  | 【修复】 1. 被测脚本切换到当前版本后，已不再有 return None 的弃权路径（全文件检索 0 处）， 动作出口统一为 np.nan_to_num(...) 兜底 + np.clip(action,-1,1) 饱和， 任何输入下都返回形状 (6,) 的数组。 2. 将原 TC-ALG-039 分辨力不足的断言收紧为三条真实判据（原断言只覆盖 「是否返回 None」一条路径，且 POK 分支不可达、OK 分支不校验返回值）： if not isinstance(r, np.ndarray): return 'NG', ... if r.shape != (6,): return 'NG', ... if not np.isfinite(r).all(): return 'NG', ... 并在用例文档串中记录该用例源出缺陷 005，使缺陷与用例的双向追溯可查。 【验证】 1. 同一条复现命令，修复前 / 修复后对照： 修复前（team_algorithm_60.py）：返回类型 NoneType，np.clip 抛 TypeError 修复后（当前版本） ：返回类型 ndarray，形状 (6,)，全部有限 = True， action = [ +1.000 -1.000 +1.000 -1.000 -1.000 +0.000 ] 2. 收紧后的 TC-ALG-039 具备双向分辨力：在归档版本 team_algorithm_60.py 上判 NG， 在当前版本上判 OK，是一条"活的"回归守护：既不放过缺陷，也不空守契约。 3. 自建 40 场景组回归：无崩溃；模块一 34 条用例 OK=32 / NG=2，TC-ALG-039 为 OK。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  | 邱俊翔（测试） |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5结果分析和结论

本次模块一冒烟测试共 34 条用例，覆盖输入解析、接口契约、逆解健壮性、动作输出、避障策略、端到端场景六类测试项，两轮执行结果如下：

  第一轮（2026-09-11，修正测试预言并补充 4 条用例后）：
      OK 30 条、NG 4 条，通过率 88.2%。
      4 条 NG 即缺陷 001~004 的直接证据。
  第二轮（2026-09-14，修复缺陷 001、002，并收紧 TC-ALG-039 后）：
      OK 32 条、NG 2 条，通过率 94.1%。
      剩余 2 条 NG（TC-ALG-053、TC-ALG-054）对应缺陷 003、004，经实测评估后延期，本轮不修复。

官方驱动口径复核（与上表口径不同，单独列出）：
  按 test.py 的实际做法 —— env = Env(is_senior=True, seed=100) 与单个算法实例在 100 个回合中复用（回合切换由 env.step 内部的 reset_episode 完成，env.reset() 从不被调用）—— 实测平均得分 98.72，满分 81/100，零分 0 回合，平均最终距离 0.04874 m，最差 0.10548 m。
  本报告正文中用于横向对比的 97.23 分出自「自建 40 场景组」，二者场景集合不同，数值不可直接比较；但两组的结论一致。

缺陷分布与严重性：
  按严重程度：高 2 个（001、005，均已关闭）；中 2 个（002 已关闭、003 延期）；低 1 个（004 延期）。
  按测试项：逆解健壮性 1 个、动作输出 1 个、避障策略 1 个、端到端场景 1 个、异常安全 1 个。
  按发现来源：001~004 由本轮补充的 TC-ALG-051~054 主动探测发现；005 由人工代码审查发现，并由收紧后的 TC-ALG-039 承担回归守护。

影响面最大的两个缺陷均属潜伏缺陷：
  缺陷 001（近轴目标逆解产生 NaN）与缺陷 005（不可达时弃权返回 None）在自建 40 场景组上均未触发（NaN 动作步数 0、返回 None 次数 0），但二者的后果都不是单条用例失败，而是中断整场 100 回合评测，代价远高于普通缺陷，故均定为高严重程度，并各自保留一条回归守护用例。
  缺陷 002（动作量级 ±100）是活跃缺陷：自建 40 场景组下约 73% 的轴步越契约，仅因 env.py:122-123 的 np.clip 一直代为裁剪而无功能后果。
  缺陷 003、004 经六组候选修法实测评估后延期，本轮不修复，理由见各缺陷表，两者仍以 NG 用例的形式持续暴露，作为已知风险跟踪。

另有一项测试资产缺陷（不计入上述 5 个被测缺陷）：
  E1  测试预言的尺子用错坐标系 —— tests/kinematics_ref.py:84-94 计算夹爪中心时取 PyBullet 的连杆坐标系（getLinkState[i][4]），而 env.py:141 的判定基准是质心坐标系（getLinkState[i][0]），二者在同一姿态下恒定相差 0.076122 m。
      后果是 7 条端到端用例（TC-ALG-042~048）全部假失败：测得距离恒为 0.124622 m，而 0.124622 = 0.0485（Muli 瞄准点前移量）+ 0.076122（坐标系差值），分毫不差。
      修正尺子口径后，同一份算法的 TC-ALG-042 由 0.124622 m 变为 0.048500 m，NG 转 OK。
      该缺陷若未发现，会以「算法精度不足」的错误结论误导整个缺陷定位方向 —— 这是本轮测试中代价最高的一次误判，已通过把预言口径改为与 env.py 一致而修正（提交 25e23ac）。

结论：第一轮冒烟测试不通过，被测软件已打回修改；修复缺陷 001、002 后，第二轮通过率 94.1%，仍未达到可以放行的标准。缺陷 003、004 经实测评估，在自建 40 场景组下确认现状（平均得分 97.23）已优于全部六个候选修法，真正的修复须重构避障路径规划，属独立任务，故本轮定为延期（已记录风险、保留 NG 用例持续跟踪），不作修复。
建议下一轮优先处理缺陷 003（把避障策略从「硬编码姿态 + 阈值释放」重构为关节空间连续的轨迹规划），并在此基础上复测缺陷 004 的收敛余量。